СОГЛАСОВАНО 								 УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПО 								Директор  школы  ___________ М.М. Омаров            			___________ Э.А.Исаева

Приказ №65 от 20.10.2018 г

Должностная инструкция оператора котельной

- Общие положения

- Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность оператора котельной МКОУ «Тандовская СОШ»  (далее — Школа).

- Оператор котельной относится к категории	рабочих, назначается на должность	и

освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директором  Школы.

1.3.	Оператор котельной подчиняется непосредственно директору Школы и заместителя директора по хозяйственной части Школы.

- На должность оператора котельной назначается лицо, достигшее возраста 18 лет, прошедшие медицинское обследование на возможность обслуживания данного технологического оборудования и аттестацию на право обслуживания паровых котлов, работающих на газообразном топливе,

- Оператор котельной должен знать:

»   принцип работы обслуживаемых котлов;

»   состав   теплоизоляционных    масс   и   основные   способы   теплоизоляции котлов, паропроводов и трубопроводов;

•	правила обращения с оборудованием, находящимся под напряжением;

- устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей;

» схемы теплопроводов, паропроводов и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей;

»   порядок учета результатов работы оборудования;

»   устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов; основные сведения по теплотехнике;

- различные свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и производительность агрегатов:

- технические условия на качество воды и способы ее очистки;

- причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их предупреждения;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

»  правила и нормы охраны труда, техники безопасности,	производственной санитарии и

противопожарной защиты.

- Оператору котельной запрещается:

«   оставлять без надзора работающее оборудование;

- отвлекаться во время работы на посторонние дела;

•	курить и пользоваться открытым огнем в помещении котельной;

»   допускать в помещение котельной посторонних лиц;

«   сушить одежду и другие предметы на обмуровке котла.

- В своей деятельности оператор котельной руководствуется:

- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы (Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденных Госгортехнадзора России 26 пая 1993г., инструкциями по эксплуатации паровых котлов E-I/9 Г-3 и автоматики безопасности и регулирования КСУ-9 и КСУМ-2П);

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- приказами и	распоряжениями   директора Школы  и непосредственного

руководителя;

•  настоящей должностной инструкцией;

- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

- В период временного отсутствия оператора котельной его обязанности возлагаются на заместителя директора по хозяйственной части.

2. Функциональные обязанности

В течение всего периода эксплуатации котельной сохраняется круглосуточная работа котельной с продолжительностью смен у операторов не более 12 часов.

Оператор должен работать по утвержденному графику. Дежурство в течение двух смен подряд не допускается.

Оператор котельной исполняет следующие обязанности:

2.1.	Проводит растопку, пуск и остановку котлов и питание их водой, регулирует процесс
горения топлива.

2.2.	Наблюдает по контрольно-измерительным приборам, за уровнем воды в котле,
давлением пара и температурой воды, подаваемой в отопительную систему.

- Регулирует работу (нагрузку) котлов в соответствии с графиком потребления пара.

- Ведет сменный журнал, своевременно вносит в него отметки и замечания, возникшие в процессе работы.

- Ежедневно следит за расходом газа и записывает показания счетчика котельной 25 числа каждого месяца и дает показания директору школы.

- Принимает все меры по бесперебойному обеспечению производства паром в необходимом количестве и в установленных параметрах.

- Проводит   профилактический   осмотр   котлов, их   вспомогательных	механизмов,

приборов и участвует в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов.

- Не занятый во время дежурства оператор котельной, обслуживает не работающее оборудование, оказывает помощь в ремонте и следит за чистотой и порядком в помещении.

- При возникновении аварийной ситуации обеспечивает остановку котлов и котельной, сообщает ответственному лицу, принимает меры по устранению аварийной ситуации в соответствии с Планом локализации и ликвидации аварийных ситуации

Обязанности оператора котельной при приеме-сдачи смены:

Заступающая смена должна прибыть на рабочее место за 15 минут до начала работы. Смена, сдающая дежурство, должна обеспечить работу агрегатов в соответствии с заданным режимом и обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

Оператор котельной, заступающий на дежурство, должен:

»   ознакомиться с записями в журнале, которые были сделаны за время, прошедшее после предыдущего дежурства;

• произвести обход котельной и убедиться в отсутствии утечек и запах газа, исправности

газового и теплотехнического оборудования:

- проверить состояние и убедиться в исправности вентиляции, аварийного освещения, КИПиА;

- проверить визуально целостность взрывных клапанов;

- получить сведения о работе оборудования, за которым необходимо вести особо тщательное наблюдение:

«   проверить исправность световой и звуковой сигнализации;

- выяснить, какие ремонтные работы проводятся по нарядам и распоряжениям;

- проверить и принять оперативную документацию, оформить прием-сдачу смены, с записью в оперативном журнале о выявленных недостатках в работе оборудования и подписью сначала принимающей, а потом сдающей смены.

3. Права

Оператор котельной имеет право:

- Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

- Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

- Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.

- Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

- Докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой.

4. Ответственность

Оператор котельной несет административную, дисциплинарную и материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, — и уголовную) ответственность за:

- Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного руководителя.

- Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач.

4.3.	Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также
использование их в личных целях.

4.4.	Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы.

4,5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

- Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

- Совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.

- Причинение материального ущерба и/или убытков предприятию или третьим лицам, связанных с действием или бездействием во время исполнения служебных обязанностей.

5.	Условия работы

5.1. Режим работы оператора котельной определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Школе.

6.	Право подписи

6.1. Оператору котельной для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи информационно-справочных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

С инструкцией ознакомлен :

/	/ « 16  » ноября 2018 г.

/	/ « 16  » ноября 2018 г.